Física Médica.
Convocatoria ordinaria
Curso 2025/26

Modelo examen A

Apellidos, nombre y firma

DNI:

II. PREGUNTAS TIPO TEST: EL ALUMNO CONTESTARÁ ÚNICAMENTE EN LA HOJA DE

Grupo:

MARCAS LA RESPUESTA CORRECTA (no es necesario justificar la respuesta) OBSERVACIÓN: Se aplica 1/3 penalización por respuesta incorrecta

1.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un campo escalar según la descripción de magnitudes físicas en el espacio?

- La velocidad del viento en un mapa meteorológico

- La presión atmosférica medida en distintos puntos geográficos

- El campo eléctrico generado por una neurona

- El campo magnético que rodean una corriente

2.- ¿Cuál es la unidad del Sistema Internacional para medir la amplitud de un campo magnético (B)?

- Voltio por metro (V/m)

- Amperio (A)

- Tesla (T)

- Culombio (C)

3.- Cuando un mismo observador repite una medición bajo condiciones idénticas, la forma más eficaz de reducir la incertidumbre asociada a errores aleatorios es:

- Cambiar el método experimental

- Repetir la medida varias veces y calcular el valor medio

- Sustituir el instrumento por otro distinto

- Cambiar de observador

4.- Un instrumento analógico presenta una resolución de 2 unidades en su escala. La incertidumbre mínima asociada a una única lectura es:

- ±2 unidades

- ±1 unidad

- ±0,2 unidades

- Depende del valor medido

5.- Una arteria cuya sección tiene un radio de 1 cm se bifurca en cuatro cuyas secciones tienen radios iguales y de 0,5 cm. Si la velocidad de la sangre en la arteria principal es de 20 cm/s, la velocidad en las arterias secundarias es de (supóngase flujo estacionario y que la sangre se comporta como un fluido ideal):

- 40 cm/s

- 20 cm/s

- 10 cm/s

- 5 cm/s

6.- Las presiones arteriales medidas con los tensiómetros convencionales se caracterizan por ser:

- Presiones absolutas referidas al vacío

- Presiones medidas respecto a la presión atmosférica

- Independientes del punto del cuerpo donde se realice la medición

- Iguales con independencia de la posición del brazo respecto al corazón

7.- En una conducción horizontal por la que circula un líquido ideal se observa que la presión del fluido disminuye bruscamente en un punto. Esto indica que en dicho punto:

- Existe un ensanchamiento y la velocidad del fluido aumenta

- Existe un ensanchamiento y la velocidad del fluido disminuye

- Existe un estrechamiento y la velocidad del fluido aumenta

- Existe un estrechamiento y la velocidad del fluido disminuye

8.- Al aplicar la ecuación de Bernoulli entre dos puntos de un fluido ideal,

- Existen pérdidas de energía por rozamiento

- La densidad del fluido cambia entre ambos puntos

- Hay fuentes o sumideros de energía entre los puntos considerados

- El fluido es no viscoso y el régimen de flujo es estacionario

9.- En una conducción horizontal de sección constante por la que circula un líquido viscoso en régimen estacionario:

- La presión disminuye a lo largo de la conducción

- La presión aumenta en el sentido del flujo

- La presión es constante si la velocidad no varía

- La presión es constante independientemente de la viscosidad

10.- Según la ley de Poiseuille, la resistencia hidrodinámica de una conducción:

- Es proporcional al cuadrado del radio del conducto

- Disminuye al aumentar la longitud del conducto

- Disminuye al aumentar la viscosidad del fluido

- Aumenta con el inverso de la cuarta potencia del radio del conducto

11.- La longitud de onda de las microondas es del rango de 1 cm. La energía de sus fotones será aproximadamente: (DATOS - constante de Plank h = 6,6·10-34 J·s; 1 eV = 1,6·10-19 J):

- 1,2·10-4 eV

- 1,2·104 eV

- 2,4 keV

- 2,4·10-6 eV

12.- Una onda avanzando en aire de impedancia acústica Z1 atraviesa las dos interfases producidas por la pared anterior y posterior de una gota de agua (suponiendo que no hay absorción en ninguno de los medios) con una impedancia acústica en su interior Z2. Si en la primera se propaga el 50 % de la intensidad incidente, a la salida de la segunda la intensidad será:

- El 100 % de la original

- Nula

- El 25 % de la original

- El 12,5 % de la original

13.- En una onda armónica que se propaga en un medio homogéneo, la velocidad de propagación:

- Coincide con la velocidad de oscilación de las partículas

- Depende de la amplitud de la onda

- Depende de las propiedades del medio

- Depende exclusivamente de su longitud de onda

14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el fotón es correcta?

- Tiene carga eléctrica

- Tiene masa en reposo distinta de cero

- Su energía es proporcional a su frecuencia

- Su velocidad en el vacío depende de su energía

15.- En un sistema óptico:

- El foco imagen es el punto donde se forma la imagen real de cualquier objeto situado delante de la lente

- El foco imagen es el punto donde convergen los rayos paralelos al eje óptico tras atravesar la lente

- La ecuación de las lentes delgadas relaciona el tamaño del objeto con el tamaño de la imagen

- El foco imagen depende de la posición del objeto respecto a la lente

16.- Una lente convergente puede actuar como una lupa.

- Produce grandes aumentos debido a su elevado aumento lateral, ya que la imagen es virtual y ampliada

- En una lupa el aumento relevante es el lateral, mientras que el angular es despreciable

- La lupa no se caracteriza por un aumento lateral grande, sino por aumentar el ángulo bajo el que se observa el objeto

- El aumento angular y el lateral son siempre iguales en cualquier sistema óptico

17.- En un ojo emétrope:

- El cristalino aporta la mayor parte del poder dióptrico del ojo y se desplaza para enfocar

- La córnea es el principal elemento refringente y el cristalino permite el enfoque variando su curvatura

- El cristalino y la córnea aportan potencias similares y ambos se desplazan durante la acomodación

- El cristalino no participa en el enfoque, que depende exclusivamente de la retina

18.- Consideremos una lente convergente de focal 10 cm. ¿A qué distancia de la lente ha de colocarse un objeto para que su imagen sea virtual?

- A −5 cm

- A −10 cm

- A −15 cm

- No es posible obtener una imagen virtual

19.- El punto remoto de un ojo es −1 m y el punto próximo es −0,2. Su poder de acomodación es:

- −4 dioptrías

- −6 dioptrías

- +6 dioptrías

- +1,2 dioptrías

20.- Un hipermétrope tiene su punto remoto a 2 m y su punto próximo a 0,3 m: La potencia correctora de las gafas será (en dioptrías):

- −3,3

- +3,3

- +0,5

- −0,5

21.- Una condición imprescindible para que un sistema pueda emitir radiación láser es:

- Que el medio activo sea necesariamente gaseoso

- La existencia de niveles energéticos equiespaciados

- La presencia de un nivel excitado con vida media suficientemente larga

- El uso de temperaturas extremadamente bajas

22.- En relación con los láseres de clase 4 empleados en aplicaciones médicas, es correcto afirmar que:

- No suponen riesgo si se utilizan a corta distancia

- Solo son peligrosos en exposiciones prolongadas

- Requieren protección ocular únicamente frente a visión directa

- Pueden producir lesiones oculares o cutáneas incluso por reflexión difusa

23.- «Los infrasonidos y los ultrasonidos no se perciben porque su intensidad suele ser muy baja.» ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corrige correctamente esta afirmación?

- Los infrasonidos y ultrasonidos no se perciben porque quedan fuera del rango de frecuencias al que es sensible el oído humano

- Los infrasonidos no se perciben, pero los ultrasonidos sí pueden oírse a intensidades altas

- Los ultrasonidos no se perciben por el oído humano, pero sí por otros animales debido a su mayor intensidad

- La audibilidad de infrasonidos y ultrasonidos depende exclusivamente del nivel en decibelios

24.- En relación con los decibelios, podemos afirmar:

- Un sonido de nivel de intensidad de 60 dB tiene el doble de potencia que uno de nivel de intensidad 30 dB

- La diferencia de 30 dB implica un aumento lineal de la intensidad sonora

- El decibelio es una unidad logarítmica, por lo que 60 dB corresponde a una intensidad mucho mayor que 30 dB

- Los decibelios miden directamente la sonoridad percibida por el oído humano

25.- «La presbicia y la presbiacusia son procesos asociados al envejecimiento que afectan del mismo modo a la visión y a la audición, produciendo una pérdida general de sensibilidad a estímulos cercanos.» ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corrige correctamente esta afirmación?

- Ambas alteraciones afectan principalmente a la retina y a la cóclea, respectivamente

- La presbicia afecta a la capacidad de acomodación visual, mientras que la presbiacusia afecta a la audición, especialmente de altas frecuencias

- La presbicia y la presbiacusia son debidas a una disminución general de la intensidad percibida

- La presbiacusia es un problema visual relacionado con la pérdida de elasticidad del cristalino

26.- En una explicación introductoria se afirma: «Dos sonidos que tienen la misma frecuencia fundamental y la misma intensidad siempre se perciben iguales, ya que el oído solo distingue la frecuencia principal del sonido.»

¿Cuál de las siguientes afirmaciones corrige correctamente esta afirmación?

- El timbre depende únicamente de la intensidad del sonido

- El timbre está determinado por la forma temporal de la onda, que puede descomponerse en armónicos mediante el teorema de Fourier

- El timbre depende exclusivamente de la frecuencia fundamental

- El timbre es independiente de la composición espectral del sonido

27.- En relación con la posibilidad de existencia de decibelios negativos podemos afirmar:

- Un nivel de −5 dB indica ausencia total de onda sonora

- Los decibelios negativos corresponden a sonidos por debajo del umbral de audición y siempre son inaudibles

- Un nivel de −5 dB indica una intensidad menor que la de referencia, pero el sonido puede ser audible en condiciones adecuadas

- Los decibelios negativos solo se utilizan para describir sonidos artificiales

28.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la ecografía?

- La ecografía es inocua porque los ultrasonidos no interactúan con los tejidos biológicos

- Los ultrasonidos de ecografía pueden producir efectos térmicos y mecánicos en los tejidos, aunque no sean audibles

- Los ultrasonidos solo producen efectos térmicos cuando son audibles por el oído humano

- La ausencia de percepción auditiva implica ausencia de efectos físicos

29.- La amplitud del eco ecográfico:

- Depende solo de la potencia del transductor

- Depende de la diferencia de impedancia acústicas entre los tejidos

- Depende exclusivamente de la absorción del ultrasonido

- Es independiente de las propiedades del medio

30.- «Para obtener siempre mejores imágenes ecográficas conviene utilizar ultrasonidos de la mayor frecuencia posible.» ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corrige correctamente esta afirmación?

- A mayor frecuencia, mayor penetración y menor resolución

- La frecuencia no influye en la calidad de la imagen ecográfica

- A mayor frecuencia mejora la resolución, pero a costa de disminuir la penetración

- La penetración solo depende de la potencia del ultrasonido

31.- La determinación de la profundidad a la que se encuentra una estructura anatómica usando ecografía:

- Se calcula a partir del tiempo que tarda el eco en regresar al transductor

- Depende solo de la frecuencia del ultrasonido

- Se obtiene del contraste de impedancias acústicas

- No puede determinarse en ecografía

32.- El defecto de masa de un núcleo corresponde a:

- La diferencia entre número de protones y neutrones

- La diferencia entre la suma de las masas de los nucleones libres y la masa del núcleo

- La energía liberada en una desintegración nuclear

- La masa del núcleo dividida por la velocidad de la luz en el vacío elevada al cuadrado

33.- La energía de enlace de un electrón en un átomo se define como:

- La energía mínima necesaria para extraerlo del átomo dejándolo en reposo

- La energía cinética máxima que puede adquirir

- La energía emitida en cualquier transición electrónica

- Una magnitud que puede ser positiva o negativa

34.- Para disociar completamente los núcleos de 1 g de Ca (40,20) en sus partículas constituyentes habría que:

- Suministrar una energía de 5,14·1024 MeV

- Absorber una energía de 5,14·1024 MeV

- Suministrar una energía de 1,29·1023 MeV

- Absorber una energía de 1,29·1023 MeV

Datos 	M (40,20) = 39,97545 u

M (1,1) = 1,008145 u

M (1,0) = 1,008987 u

1 u = 931 MeV

35.- ¿Qué proceso nuclear produce cambios tanto en el número atómico como en el número másico?

- La emisión gamma

- La desintegración alfa

- La desintegración beta negativa

- La captura electrónica

36.- Para calcular la actividad de una muestra radiactiva es imprescindible conocer:

- El tipo de radiación emitida

- El número de neutrones del núcleo

- El número de núcleos y la constante de desintegración

- La energía liberada por desintegración

37.- El poder de frenado de una partícula cargada al atravesar un medio material:

- Coincide siempre con la LET

- Representa la pérdida total de energía por unidad de recorrido

- Depende del espesor total del material

- Es independiente del tipo de partícula

38.- Comparando electrones y positrones de igual energía en un mismo medio:

- El positrón tiene mayor alcance

- El electrón produce más ionización

- El positrón se aniquila al final del recorrido y el electrón no

- No existen diferencias físicas

39.- La radiación de frenado se produce principalmente cuando:

- Los neutrones interaccionan con núcleos

- Los fotones interaccionan con electrones

- Las partículas cargadas ligeras se frenan en campos eléctricos de los núcleos

- Los electrones se excitan sin ionizar

40.- La atenuación de un haz de fotones implica:

- La disminución de la energía de cada fotón

- La disminución del número de fotones

- El aumento de la energía media

- Un proceso determinista

41.- La ley exponencial de atenuación de un haz de fotones solo se cumple estrictamente para:

- Un haz polienergético no colimado

- Un haz monoenergético colimado que atraviesa un espesor delgado de material homogéneo

- Cualquier haz de radiación ionizante

- RX diagnósticos

42.- El fotón es absorbido completamente en:

- La dispersión elástica

- El efecto fotoeléctrico

- La dispersión Compton

- La dispersión Rayleigh

43.- Tras una interacción Compton, el fotón dispersado presenta respecto al incidente:

- Mayor energía

- Menor frecuencia

- Menor longitud de onda

- Mayor masa

44.- En un detector de centelleo, la señal se produce porque:

- La radiación genera calor que luego se transforma en luz

- El material emite luz tras interaccionar con la radiación ionizante

- La ionización directa produce la señal eléctrica

- La radiación interacciona con el fotomultiplicador, que es el material sensible

45.- Los detectores de radiación ionizantes en los que no existe multiplicación de la ionización son:

- Las cámaras de ionización

- Los contadores proporcionales

- Los contadores Geiger-Müller

- Los detectores de centelleo

46.- Los dosímetros TL emiten luz:

- Inmediatamente

- Al enfriarse

- Al calentarse tras irradiación

- Por excitación láser

47.- La magnitud dosis absorbida se define como:

- Energía absorbida por unidad de tiempo

- Carga generada por unidad de masa

- Energía absorbida por unidad de masa

- Número de desintegraciones

48.- La exposición se define para:

- Cualquier radiación

- Solo fotones en aire

- Solo neutrones en tejido

- Únicamente partículas cargadas

49. Una dosis de 1 Gy equivale a 1 Sv para:

- Neutrones

- Protones

- Rayos X

- Partículas alfa

50.- El kV en un tubo de RX determina principalmente:

- El número de fotones

- La energía máxima de los fotones

- El material del ánodo

- La filtración

51.- Una imagen radiográfica se obtiene:

- Detectando los ecos que se originan en las distintas interfases tisulares cuando los rayos X se propagan a través del organismo

- Como consecuencia de las distintas atenuaciones que sufren los rayos X al propagarse a través del organismo

- Como consecuencia de la distinta actividad que presentan los distintos órganos y/o tejidos tras la absorción del radionucleido

- Detectando la señal de radiofrecuencia emitida cuando se anula el campo magnético variable

52.- La filtración del haz de RX:

- Reduce por igual la intensidad de todas las energías

- Elimina fotones de baja energía

- Aumenta la dosis superficial

- Disminuye la capa hemirreductora

53.- En relación con la tomografía computarizada (TC), es correcto afirmar que:

- Produce imágenes funcionales

- Solo proporciona imágenes de proyección

- Presenta mejor resolución de contraste que la radiografía convencional

- Requiere menor dosis que la radiografía simple

54.- La principal ventaja dosimétrica de la terapia con protones es:

- El menor coste del acelerador

- La presencia del pico de Bragg

- La mayor penetración que los electrones

- La ausencia total de radiación secundaria

55.- Una ventaja fundamental de la braquiterapia es que:

- Incrementa la dosis en piel

- Utiliza haces externos altamente modulados

- Permite una irradiación muy localizada del tumor

- Reduce siempre el tiempo total de tratamiento

56.- La reconstrucción de imagen en un sistema PET se basa en:

- La detección individual de fotones gamma

- La colimación mecánica del haz

- La detección en coincidencia de dos fotones de aniquilación

- La medición exclusiva del tiempo de vuelo

57.- Señale la afirmación correcta acerca de la radiación ionizante:

- No se detecta con los sentidos

- Transporta masa y energía

- Puede producir efectos estocásticos, pero no deterministas

- Puede producir efectos estocásticos

58.-De las siguientes moléculas que pueden ser dañadas como consecuencia de la exposición a radiación ¿Cuál es la que tiene mayores consecuencias biológicas?

- Los ácidos grasos

- El ADN

- Las vitaminas

- Las proteínas

59.- En protección radiológica se diferencia entre efectos estocásticos y deterministas. Para los efectos deterministas, se admite que:

- No existe umbral de dosis.

- La gravedad aumenta con la dosis.

- La probabilidad de que se presenten aumenta con la dosis.

- Únicamente se pueden presentar en la descendencia de la persona que sufre la exposición.

60.- ¿Qué efecto no está relacionada con los efectos deterministas?

- Cáncer

- Quemaduras

- Depilación

- Dermatitis

61.- Los efectos estocásticos de la radiación:

- Son aleatorios y se considera que carecen de umbral

- Se evitan exponiéndose a radiaciones por debajo de un cierto límite

- Aparecen sólo en la descendencia del sujeto expuesto

- Tienen como manifestación inmediata el eritema

62.- Los criterios de justificación, optimización y limitación de dosis se aplican:

- Al personal que trabaja con radiaciones ionizantes y a los pacientes

- Al personal que trabaja con radiaciones ionizantes y a los miembros del público, pero no a los pacientes ni a los cuidadores

- En cualquier situación si se irradian las personas

- Únicamente a los pacientes

63.- Si en un cierto lugar el nivel de radiación ionizante se mantiene por debajo de los límites para público:

- No hay ningún riesgo para la población ya que esas dosis son naturales y por tanto no hay ninguna evidencia de daño

- Deberá indicarse este hecho con un cartel de área de acceso libre al público

- Las personas pueden permanecer en él durante un año siempre que no estén embarazadas

- Cabe esperar una cierta probabilidad de detrimento causado por radiaciones debido al efecto estocástico

64.- La decisión de obtener una o varias imágenes en un estudio radiológico se puede considerar parte del principio de:

- Justificación y parte de la optimización del estudio radiológico

- Respeto al deseo del paciente

- Buena gestión económica del centro sanitario.

- Limitación de dosis.

65.- Se consideran como exposiciones ocupacionales todas las:

- Recibidas en la actividad profesional con independencia del tipo de fuente de radiación

- Debidas a fuentes artificiales, recibidas durante la actividad profesional

- Debidas a fuentes artificiales, recibidas durante la actividad profesional y las exposiciones médicas de los trabajadores

- Recibidas únicamente durante la jornada laboral de 38 horas semanales

66.- Cuando decimos que el límite de dosis para los miembros del público es de 1 mSv/año se debe entender que hablamos de:

- Dosis absorbida

- Dosis efectiva

- Dosis equivalente

- Nivel de exposición

67.- La localización espacial en MRI se obtiene principalmente:

- Variando el campo magnético a través del paciente

- Por la distancia a la bobina emisora

- Por la reconstrucción tomográfica

- Por la distancia a la bobina receptora.

68.- En los equipos de imagen por resonancia magnética:

- Las imágenes se forman a partir de la radiación gamma que emiten los pacientes

- Se utilizan campos magnéticos estáticos de 1,5 a 3 T

- Se emplean rayos x de baja energía

- Se utilizan emisores de positrones

69.- ¿Qué tipo de propiedad física utiliza la resonancia magnética para obtener el contraste de los tejidos?

- La constante giromagnética.

- Las abundancias de carbono y nitrógeno

- Las inhomogeneidades del campo magnético

- La densidad protónica, los tiempos de relajación espín-espín y espín-red

70.- El apantallamiento de una sala de resonancia magnética tiene como misión:

- Aislarla frente a las radiaciones ionizantes

- Evitar interferencias de radiofrecuencia

- Blindarla frente a campos magnéticos internos

- Blindarla frente a campos magnéticos externos

SOLO PARA ALUMNOS PLAN DE ESTUDIOS 2025/26

71.- En una quemadura eléctrica, ¿por qué la corriente tiende a circular por vasos sanguíneos y nervios antes que por la grasa?

- Porque la sangre atrae magnéticamente a los electrones

- Porque el campo eléctrico es nulo en los fluidos.

- Porque la grasa tiene más agua

- Porque los vasos y nervios tienen menor resistencia (mayor conductividad)

72.- ¿Cuál es la principal dificultad para medir el campo magnético generado por el corazón o el cerebro?

  - Que el cuerpo humano no genera campos magnéticos

  - Que la señal es demasiado fuerte y satura los sensores

  - La señal es muy débil y el ruido magnético ambiental es enorme

  - La ausencia de sensores capaces de detectar magnetismo

SOLO PARA ALUMNOS PLAN DE ESTUDIOS ANTERIORES AL DE 2025/26

71 (bis).- Decimos que en una zona de la imagen radiológica hay mucha resolución si:

- Se cumplen las tres condiciones anteriores

- Hay diferencias apreciables entre un objeto y la zona que lo rodea

- Hay pocas fluctuaciones aleatorias en ella

- Se distinguen con facilidad detalles próximos

72 (bis).- Cuando los fotones interaccionan por efecto Compton, los contrastes entre tejidos se deben principalmente a diferencias de:

- Dirección de incidencia de los fotones

- Localización de los tejidos

- Densidad de los tejidos

- Composición química de los tejidos

| Ecuación de una onda armónica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ξx,t=ξ0senk·x-vt=ξ0senk·x-ωt=ξ0senk·x-2πft=ξ0sen2πxλ-tT |  |  |  |
| Intensidad promedio en ondas sonoras |  | Intensidad promedio en ondas electromagnéticas |  |
| I=12ρω2ξ02=12Zv02=121Zp02 |  | I=12cε0E02=12cμ0B02 |  |
| Ley de Coulomb |  | Ley de Lorentz |  |
| F=-κq1·q2r2·r |  | F=q·E+v×B |  |
| Ecuación de las lentes |  | Aumento lateral |  |
| P=1f'=1s'-1s |  | AL=y'y=s's |  |
| Nivel de intensidad | Coeficiente de reflexión |  | Efecto Doppler |
| N=10 log10IIRef | αR=Z1-Z22Z1+Z22 |  | f'=f·1+vrel·cosθc |
| Ley de desintegración | Actividad |  | Periodo de semidesintegración |
| Nt=N0e-λt | At=λNt |  | T12=ln2λ |
| Ecuación de continuidad |  | Ecuación de Bernoulli |  |
| Q1=s1·v1=s2·v2=Q2 |  | p1+12ρv12+ρgh1=p2+12ρv22+ρgh2 |  |
| Ecuación de Poiseuille |  | Número de Reynolds |  |
| ∆p=8ηlπr4Q=RQ |  | Re=ρdvη |  |